| (TICW)R-810B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □工频/□直流火花试验机原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号：CC25-0853C-36 |  |  |  |  | □检测/☑校准依据：JB/T 4278.10-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：工频火花机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商：杭州斯派克检测仪器有限公司 |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 | 22 | ℃； |  | 湿度 | 52 | %RH |
| 型号/规格：GP-25-400-I |  |  |  |  | □检测/☑校准地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区普瑞西路一段888号1楼车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：161016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)该机安全保护联锁装置，复绕开关工作正常。开启电极箱，试验电极自动接地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)试验电极长 mm，宽 mm。保护电极长 mm，宽 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (3)V型或U型电极宽 mm。最大被试品外径为(试验电极宽度-30) mm： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (4)珠子直径： mm，相邻两颗珠子的间距： mm，相邻两链的中心距离： mm，珠链齐全，链长应能到达U型电极底部。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、稳定性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 在试验电极中放入一根截面为 mm2的PVC绝缘电缆，并联 pF电容器。 当试验电压升至最大 kV时，20次人工击穿□无/□有报警计数误差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、被试品最高速度：扩展不确定度U= m/min,k=2。 实测值： m/min。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| ν=1.2×103∙K∙L 式中：ν—被试品最高速度，m/min；L—试验电极长度，m； K—系数：工频火花试验机取1，直流火花试验机取50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、试验电压[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 示 值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、灵敏度：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 试验电压空载 kV，稳态短路电流限定在 μA时，20次人工击穿□无/□有报警计数误差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-734-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 1 页 |
| --- | --- | --- |