| (TICW)R-825B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软化击穿试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □检测/☑校准依据：JB/T 4279.8-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：伸长率试验仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商：常州威远电工器材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件： |  |  | 温度 |  |  |  |  | ℃； |  | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格：WCS-I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □检测/☑校准地点：重庆市江津区珞璜镇珞璜工业园B区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：26030902E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验仪能水平放置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果：☑ |  |  |
| (2)当两试样放入线槽，放下压杆，两试样的交叉点能被压杆压住。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果：☑ |  |  |
| (3)加热模具的材料为黄铜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果：☑ |  |  |
| 二、加热模具的尺寸：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果：☑ |  |  |
| 加热模具的尺寸应为(长×宽×高)：(100±1) mm×(100±1) mm×(70±1) mm， 实测值(长×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、加热模具两线槽交角[应为(90±5) °]：扩展不确定度U= °,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果：☑ |  |  |
| 实测值： °。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、试验电压[应为交流(100±5) V]：扩展不确定度U= V,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果：☑ |  |  |
| 实测值： V。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、两试样间短路电流：扩展不确定度U= mA,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果：☑ |  |  |
| (1)两试样间短路电流应不大于50 mA，实测值： mA。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)当两试样间通过标准要求的电流时，仪器能发出软化击穿信号。标准要求(5±0.5) mA，实测值： mA。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、计时装置：扩展不确定度U= s,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果：☑ |  |  |
| 计时装置120 s的误差，实测值： s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、负荷：扩展不确定度U= N,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果：☑ |  |  |
| 标称值(N) | 0.25 |  | 0.40 |  | 0.70 |  | 1.25 |  | 2.20 |  |  | 4.50 |  |  | 9.00 |  |  |  | 18.00 |  | 36.00 |  | 70.00 |  |
| 误 差(N) | ±0.02 |  | ±0.02 |  | ±0.02 |  | ±0.05 |  | ±0.05 |  |  | ±0.10 |  |  | ±0.20 |  |  |  | ±0.50 |  | ±1.00 |  | ±1.00 |  |
| 校准值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、温度[误差应为±2 ℃]：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果：☑ |  |  |
| 显示值(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准值(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-720-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 1 页 |
| --- | --- | --- |